STM32全数字双通道锁相放大器

DSP 源码 / 阻抗分析核心 / 矢量电压表 / 电赛神器

版本：V3.0

平台：STM32F407 (易移植至 G4/H7)
算法架构：32-bit DDS + 协方差零相移修正 + 双缓冲DMA

1. 项目概述

本项目是一套基于 Cortex-M4F 内核的高效数字锁相放大器（Digital Lock-in Amplifier）固件。它利用 MCU 强大的 FPU 浮点运算能力，实现了传统 AD630 / SR830 等昂贵模拟设备的核心鉴相功能。

与普通的“开关检波”或“简单积分解调”方案不同，本方案采用了正交矢量解调技术，并集成独家的“协方差零相移去直流算法”，彻底解决了微弱信号检测中“相位漂移”和“低频增益衰减”的痛点。

适用场景

- 全国大学生电子设计竞赛： 仪器仪表类（LCR电桥、网络分析仪、幅频特性测试）。

- 微弱信号提取：光电检测、强噪声背景下的特定频率信号还原。

- 复阻抗测量：通过双通道同步测量电压与电流的幅值比与相位差。

2. 核心技术指标 (Specifications)

| 指标项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作频率 | 1KHz - 20kHz | 软件 DLIA_SetFreq 可实时扫频 |
| 采样率 | 50k - 1Msps | 推荐使用 TIM 触发，根据信号带宽配置 |
| 幅值精度 | < 0.2% | 校准系数需要根据实际情况设置 |
| 相位精度 | < 0.05° | 实测双通道稳定后差分精度约 0.04° |
| 相位漂移 | 0.00° | 采用物理去直流法，无高通滤波引起的相移 |
| 抗噪能力 | > 90dB | 强干扰下 (AM 120% Noise) 仍能精准锁定相位差 |
| 通道同步性 | 硬件同步 | 双重 ADC 同时采样 |
| 运算效率 | < 5% CPU占用 | 单次 512 点解调耗时微秒级，非阻塞设计 |

3. 算法原理

3.1 32位整数高纯度 DDS

为了避免传统“查表法”产生的阶梯噪声和频率误差，本代码采用：

- 32位相位累加器：频率分辨率极高 (Fs/232)。

- 线性插值：在 1024 点正弦表中进行线性拟合，大幅降低相位截断噪声，提供 >90dB 的 SFDR（无杂散动态范围）。

3.2 协方差等价变换

传统算法去除硬件 DC 偏置通常使用数字高通滤波器（HPF），这会带来显著的相位滞后（尤其在低频时）。
本算法基于数学上的协方差公式：

i=0N-1(V[i]⋅Ref[i])corrected=i=0N-1(V[i]⋅Ref[i])-Mean(V)⋅i=0N-1Ref[i]

优势：在单次循环内，利用统计学原理从数学层面扣除直流分量。实现了物理意义上的 “零相移”，且无需等待收敛。

4. 硬件接线指南

请使用 STM32F407 核心板/开发板。

引脚定义

- 信号通道 A (待测信号1)：连接 PA1 (ADC1_IN1)

- 信号通道 B (待测信号2)：连接 PA6 (ADC2_IN6)

STM32 的 ADC 输入范围为 0V ~ 3.3V。标准正弦波交流信号通常含有负电压（如 ±1V），直接输入会导致读数削顶或芯片损坏！

必须构建直流偏置电路：

- 方法 A（信号发生器）：设置偏置为 1.65V。

- 方法 B（实际电路）：使用电容耦合 + 电阻分压，将信号“抬升”到 1.65V 中心。

5. 代码结构说明

代码基于 Keil MDK 开发，采用模块化设计。

- Lockin_Amplifier.c/h (核心)

  - DLIA_Init_LUT(): 初始化正弦表，必须在上电时调用一次。

  - DLIA_Init(): 配置频率、采样率、滤波系数 Beta。

  - DLIA_Process(): 核心引擎。传入 512 点数组，返回 Amp/Phase/I/Q。

- main.c (调度)

  - 实现 DMA 双缓冲管理。

  - 数据手动拆分：将 32bit 的 DMA 数据拆解为 Ch1/Ch2 的 16bit 数组。

  - 相位同步锁：State_Ch2.PhaseAccumulator = State_Ch1.PhaseAccumulator，保证双通道基准统一。

6. 调试与FAQ

Q1: OLED 显示 A1/A2 幅值为 0.00，或者乱跳？

- 排查 1：检查是否共地！信号源 GND 必须接板子 GND。

- 排查 2：信号是否全为正电压？如果波形下半截是负的，ADC 读数为0，解调结果也会归零。请确认偏置为 1.65V。

- 排查 3：程序设置频率是否与输入信号频率严格一致？差 10Hz 就可能导致输出衰减为 0。

Q2: 为什么单通道相位 Ph1 一直在跳动？

- 这是正常的物理现象。除非使用外部硬件 TTL 同步，否则 MCU 晶振与信号源晶振一定存在微小频差，导致相位相对漂移。

- 解决方案：请关注 PD (相位差)。这是 Ph1 - Ph2，漂移量会被数学抵消，PD 读数是极其稳定的。

Q3: 如何修改测量频率？

- 在代码中调用 DLIA_Init 时传入新的频率参数。或者实现 DLIA_SetFreq 函数来动态修改。建议在修改频率后等待 0.5s 让滤波器重新稳定。

Q4: 程序运行一段时间后死机？

- 请检查你的数据缓冲区是否定义在了 main() 内部？这会导致栈溢出 (Stack Overflow)。请务必将大数组定义为全局变量。

- 检查 OLED 刷新频率是否过快？建议 HAL_GetTick() 控制在 200ms 刷新一次。

7. 附赠 MATLAB 算法验证平台

为了方便用户深度理解算法原理并进行参数整定，本项目随源码附赠完整的 MATLAB 仿真工程（.m 脚本）。

这套仿真环境做到了 1:1 复刻 STM32 的 C 代码行为，而不是简单的数学理想模型。它模拟了以下真实的工程环境：

仿真特性

- 模拟真实硬件行为：代码完全映射了 C 语言中的 int 截断、float 精度、DDS 查表插值以及 ADC 的量化误差。

- 恶劣环境复现：内置了可配置的 高斯白噪声发生器、直流漂移干扰、频率失配模拟，用户可以在购买前就通过仿真验证算法在 SNR < -20dB 下的鲁棒性。

- 全链路可视化：

  - 收敛过程可视化：直观展示 LPF 滤波器如何一步步消除噪声（看 0-0.5秒的时域收敛图）。

  - 协方差原理验证：一键开启/关闭 DC 修正，直观看到“去直流”前后对相位精度的巨大影响（0.0° vs 1.0° 偏差）。

如何使用仿真？

- 拿到代码后，如果你想修改 ADC_Sample_Rate 或 Beta 滤波系数，无需烧录板子。

- 先在 MATLAB 脚本中修改参数，点击运行。

- 脚本会自动计算出所需的收敛时间和预期的稳态精度。

- 验证无误后，再将参数填入 STM32 工程，真正实现“一次烧录，即刻成功”。

（这就是所谓的“数字孪生”开发模式，极大地提高了电赛和项目的调试效率！）

版权声明：本代码核心算法经过实测验证。知识付费商品，请勿随意散播。祝开发顺利！