# DSP 核心处理链（Process_DSP_Block）深度分析

分析日期：2026-06-01

基于文件：`Core/Src/main.c`

目标芯片：STM32H723ZGT6 (Cortex-M7, 480MHz)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 目录

1. [系统宏观架构](#1-系统宏观架构)

2. [硬件 DMA 乒乓缓冲机制](#2-硬件-dma-乒乓缓冲机制)

3. [Process_DSP_Block 逐步骤全景分析](#3-process_dsp_block-逐步骤全景分析)

[步骤 0：Cache 一致性维护](#步骤-0cache-一致性维护)

[步骤 1：去直流分量](#步骤-1去直流分量)

[步骤 2：加窗与 FFT 输入准备](#步骤-2加窗与-fft-输入准备)

[步骤 3：FFT 与幅度谱计算](#步骤-3fft-与幅度谱计算)

[步骤 4：双峰搜索与抛物线频率插值](#步骤-4双峰搜索与抛物线频率插值)

[步骤 5：精准子箱 DFT 测相/测幅](#步骤-5精准子箱-dft-测相测幅)

[步骤 6：频率分配（低→A，高→B）](#步骤-6频率分配低a高b)

[步骤 7：频率跳变检测与 EMA 平滑](#步骤-7频率跳变检测与-ema-平滑)

[步骤 8：PLL 相位误差计算](#步骤-8pll-相位误差计算)

[步骤 9：PLL PI 控制器与积分抗饱和](#步骤-9pll-pi-控制器与积分抗饱和)

[步骤 10：NCO 数字振荡器与连续相位合成](#步骤-10nco-数字振荡器与连续相位合成)

4. [PLL 锁相环控制理论解析](#4-pll-锁相环控制理论解析)

5. [相位连续性：核心保证机制](#5-相位连续性核心保证机制)

6. [时序与实时性分析](#6-时序与实时性分析)

7. [参数调优指南](#7-参数调优指南)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. 系统宏观架构

### 1.1 系统功能一句话总结

输入两个频率的模拟正弦信号，经过 ADC 采样→FFT 分析→双路 PLL 锁相→NCO 合成→DAC 输出两路与输入**同频**但**固定相位偏移**（A路+90°，B路-45°）的正弦波形。

### 1.2 完整的硬件-软件数据流

┌─────────────────┐

│   信号发生器      │  双频正弦信号 (如 1kHz + 3kHz)

│  (外部输入)      │

└────────┬────────┘

│ 模拟电压 (叠加后)

▼

┌─────────────────┐

│  ADC1 (16-bit)   │  TIM4 触发 @ 100kHz (每 10μs 一次)

│  GPIO 模拟输入   │

└────────┬────────┘

│ DMA 自动搬运到 adc_dma_buf[4096]（RAM_D1, 512KB AXI SRAM）

│ 循环模式 (circular), 半满/全满各 2048 点

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                 main() 主循环                         │

│                                                     │

│   adc_proc()  ─── 检查 ADC/DAC 乒乓状态              │

│        │                                            │

│        ▼                                            │

│   Process_DSP_Block(offset=0 或 offset=2048)        │

│        │                                            │

│        ├─ Cache Invalidate (使 DMA 数据对 CPU 可见)  │

│        ├─ 去直流                                     │

│        ├─ Hann 窗                                    │

│        ├─ 2048 点 CFFT                               │

│        ├─ 双峰搜索 + 抛物线插值 + 精准 DFT            │

│        ├─ PLL 锁相 (PI 控制)                          │

│        ├─ NCO 合成 2048 点正弦波                      │

│        └─ Cache Clean (使 CPU 数据对 DMA 可见)        │

└────────────────────┬────────────────────────────────┘

│ DMA 自动从 dac_A_dma_buf / dac_B_dma_buf 搬运

▼

┌─────────────────────────────────────┐

│  DAC1 CH1 → 输出 A 路 (同频 +90°)   │

│  DAC1 CH2 → 输出 B 路 (同频 -45°)   │

│  12-bit, 中心值 2048                │

└─────────────────────────────────────┘

### 1.3 关键参数速查

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| `SAMPLE_RATE` | 100000.0 Hz | ADC/DAC 采样率 |
| `FFT_LENGTH` | 2048 | FFT 点数 |
| 频率分辨率 Δf | 100000/2048 ≈ 48.83 Hz | FFT bin 宽度 |
| 时间窗口 | 2048/100000 = 20.48 ms | 每块数据的时间长度 |
| `DAC_CENTER` | 2048 | DAC 12bit 中点电压 (~1.65V) |
| `PHASE_SHIFT_A` | +π/2 (+90°) | A 路输出相对于输入的固定相移 |
| `PHASE_SHIFT_B` | -π/4 (-45°) | B 路输出相对于输入的固定相移 |
| `PLL_KP` | 0.08 | 比例增益 |
| `PLL_KI` | 0.0005 | 积分增益 |
| `FREQ_ALPHA` | 0.03 | 频率 EMA 平滑系数 |
| `AMP_ALPHA` | 0.05 | 幅值 EMA 平滑系数 |
| `SIGNAL_THRESHOLD` | 20.0 | 断线/噪声检测门限 |
| `OUT_GAIN` | 0.8 | 输出增益（防削顶） |
| `PEAK_GUARD_BINS` | 16 | 寻峰保护区宽度（约 781Hz） |
| `DC_IGNORE_BINS` | 4 | 直流盲区（约 0~195Hz） |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. 硬件 DMA 乒乓缓冲机制

### 2.1 为什么需要乒乓缓冲

DMA 在循环模式下会不断把 ADC 数据写入同一个缓冲区。CPU 在处理前一半数据时，DMA 正在写入后一半——如果 CPU 去读 DMA 正在写的位置，就会读到半新半旧的撕裂数据。乒乓缓冲解决了这个问题：

DMA 循环缓冲区 adc_dma_buf[4096]:

[0 ───────── 2047] [2048 ───────── 4095]

↑ 前半 (half)       ↑ 后半 (full)

时间线：

DMA: 写入 [0..2047] → 触发半满中断 → 写入 [2048..4095] → 触发全满中断 → 回到 [0..2047] → ...

CPU:                   处理 [0..2047]                      处理 [2048..4095]

### 2.2 对应的中断回调

/* ADC 半满中断：DMA 刚写完前 2048 个点 */

HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback()  →  adc_half_ready = 1

/* ADC 全满中断：DMA 刚写完后 2048 个点 */

HAL_ADC_ConvCpltCallback()      →  adc_full_ready = 1

/* DAC CH1 半满/全满完成：DMA 刚发送完前/后半数据 */

HAL_DAC_ConvHalfCpltCallbackCh1() →  dac_half_free = 1

HAL_DAC_ConvCpltCallbackCh1()    →  dac_full_free = 1

### 2.3 调度逻辑（adc_proc）

void adc_proc(void)

{

// 关中断原子操作：检查 ADC 数据就绪 AND DAC 缓冲区空闲

__disable_irq();

if (adc_half_ready && dac_half_free) {

adc_half_ready = 0; dac_half_free = 0; do_half = 1;

}

if (adc_full_ready && dac_full_free) {

adc_full_ready = 0; dac_full_free = 0; do_full = 1;

}

__enable_irq();

if (do_half) Process_DSP_Block(0);           // 处理前半

if (do_full) Process_DSP_Block(FFT_LENGTH);  // 处理后半 (offset=2048)

}

CPU 必须在一个半区周期（20.48ms）内完成 Process_DSP_Block 的全部计算，否则就会丢帧。丢帧计数器 adc_half_drop_count / adc_full_drop_count 用于监控这一点。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Process_DSP_Block 逐步骤全景分析

void Process_DSP_Block(uint32_t offset)

offset 为 0（处理前半）或 2048（处理后半）。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 0：Cache 一致性维护

DCache_Invalidate_By_Addr(&adc_dma_buf[offset], 2048 * sizeof(uint16_t));

为什么需要： Cortex-M7 有 D-Cache。DMA 直接把 ADC 数据写到物理内存（RAM_D1），但 CPU 的 Cache 里可能还保留着这块内存的旧副本。Invalidate 强制 CPU 下次读取时从物理内存重新加载。

函数实现的精巧之处：

static void DCache_Invalidate_By_Addr(void *addr, uint32_t size)

{

uint32_t start = (uint32_t)addr;

uint32_t end   = start + size;

start &= ~(32 - 1);                        // 向下对齐到 32 字节边界

end = (end + 32 - 1) & ~(32 - 1);          // 向上对齐到 32 字节边界

SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t *)start, end - start);

}

Cache 操作必须以 32 字节（Cache Line） 为单位，所以函数自动做了对齐扩展。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 1：去直流分量

float32_t mean = 0.0f;

for (uint32_t i = 0; i < 2048; i++) {

mean += (float32_t)adc_dma_buf[offset + i];

}

mean /= 2048.0f;

原理： ADC 采集的原始数据是 unsigned 16-bit，中心值约 32768（16-bit ADC）。mean 就是直流偏置的估计值。后续减去 mean 后，信号变成对称于 0 的有符号信号。

数学本质： 直流分量在频域对应 0Hz（DC bin），如果不消除，FFT 后 DC bin 会有一个巨大的峰值，干扰后续寻峰算法（尤其是低频信号的识别）。虽然代码中也用 DC_IGNORE_BINS = 4 强制清零了前 4 个 bin，但去直流从根本上减少了低频泄漏。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 2：加窗与 FFT 输入准备

for (uint32_t i = 0; i < 2048; i++) {

float32_t x = (float32_t)adc_dma_buf[offset + i] - mean;

fft_buffer[i * 2]     = x * window_buf[i];  // 实部 = 去直流数据 × Hann 窗

fft_buffer[i * 2 + 1] = 0.0f;               // 虚部 = 0 (纯实数输入)

}

为什么要加窗： 2048 点截断一个连续的正弦波，相当于在时域乘以一个矩形窗。矩形窗在频域的旁瓣很高（仅比主瓣低 13dB），会导致频谱泄漏——一个强的正弦信号的能量会"污染"相邻频率 bin，假扮成另一个信号。

Hann 窗（汉宁窗）：

w[n] = 0.5 - 0.5 * cos(2πn / (N-1)),  n = 0, 1, ..., N-1

Hann 窗的第一旁瓣比主瓣低约 31.5dB，远优于矩形窗。代价是主瓣宽度加倍（频率分辨率略降）。窗函数的相干增益（coherent gain）在初始化时预计算：

window_coherent_gain = (1/N) * Σ w[n]   // Hann 窗约 0.5

这个系数在后续 DFT 的幅度还原中用来补偿窗函数对幅值的衰减。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 3：FFT 与幅度谱计算

arm_cfft_f32(&fft_inst, fft_buffer, 0, 1);      // 正向 FFT

arm_cmplx_mag_f32(fft_buffer, mag_buffer, 1024); // 计算幅度谱

arm_cfft_f32：CMSIS-DSP 的复数 FFT，原地计算（输入/输出共用 fft_buffer）

参数 0 = 正向 FFT，1 = 位反转标志

输出格式：fft_buffer[0] = DC 实部，fft_buffer[1] = DC 虚部，...

arm_cmplx_mag_f32：计算 sqrt(real² + imag²) 得到 1024 个幅度值（只到 Nyquist 频率 = 50kHz）

mag_buffer[0..3] 强制清零：屏蔽 DC~195Hz 的低频盲区

FFT 输出解读：

mag_buffer[k] 代表频率 k * 100000/2048 ≈ k * 48.83 Hz 处的幅度

mag_buffer[20] ≈ 977Hz 附近

mag_buffer[61] ≈ 2979Hz 附近

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 4：双峰搜索与抛物线频率插值

#### 4.1 第一次寻峰

arm_max_f32(mag_buffer, 1024, &max1_val, &idx1);

freq1 = estimate_freq_parabolic(idx1);

arm_max_f32 找到幅度谱中最大的值及其索引。注意此时 DC 附近已被清零。

#### 4.2 抛物线插值求精确频率

FFT 的频率分辨率只有 48.83Hz，直接使用 bin 索引计算频率精度不够。抛物线插值利用峰值 bin 及其左右邻居的幅度，估计真实的峰值位置（子箱精度）：

static float32_t estimate_freq_parabolic(uint32_t idx)

{

// 边界保护

if (idx <= 1 || idx >= 1022) {

return idx * 100000.0f / 2048.0f;  // 退化到 bin 中心频率

}

ym1 = mag_buffer[idx - 1];   // 左边幅度

y0  = mag_buffer[idx];       // 峰值幅度

yp1 = mag_buffer[idx + 1];   // 右边幅度

denom = ym1 - 2*y0 + yp1;

if (|denom| < 1e-20) delta = 0.0;

else delta = 0.5 * (ym1 - yp1) / denom;

// 钳制 delta 在 [-0.5, 0.5]

if (delta > 0.5)  delta = 0.5;

if (delta < -0.5) delta = -0.5;

bin = idx + delta;  // 例如 bin 20.32

return bin * 100000.0f / 2048.0f;  // 转换为 Hz

}

数学原理： 假设峰值附近三个点的幅度在 log 坐标下近似一条抛物线 y = a(x - x_peak)² + c。三个数据点 (idx-1, ym1), (idx, y0), (idx+1, yp1) 可以解得峰值偏移：

delta = 0.5 * (ym1 - yp1) / (ym1 - 2*y0 + yp1)

这就是抛物线顶点相对于 idx 的偏移量。

#### 4.3 频谱清零保护区

// 将 idx1 左右各 16 个 bin 清零，防止频谱泄漏被当成第二个频率

for (int32_t i = idx1 - 16; i <= idx1 + 16; i++) {

if (i > 0 && i < 1024) mag_buffer[i] = 0.0f;

}

保护区宽度 16 * 48.83 = 781.3 Hz。这意味着两个输入频率必须相距至少约 781Hz 才能被正确区分。如果两个频率太近（比如 1kHz 和 1.5kHz 只差 500Hz < 781Hz），第二个频率会被清零，导致 B 路锁不到信号。

#### 4.4 第二次寻峰

arm_max_f32(mag_buffer, 1024, &max2_val, &idx2);

freq2 = estimate_freq_parabolic(idx2);

在清零后的幅度谱上寻找第二高的峰值。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 5：精准子箱 DFT 测相/测幅

FFT 在频域给出的是离散频率点的复数结果。虽然我们已经用抛物线插值得到了比 bin 更精确的频率，但 FFT 并不能直接给出任意频率处的相位和幅度。所以这里改用单点滑动 DFT（Goertzel 算法的简化版）：

// 先恢复 fft_buffer 为去直流但未加窗的原始数据

for (uint32_t i = 0; i < 2048; i++) {

fft_buffer[i] = (float32_t)adc_dma_buf[offset + i] - mean;

}

// 对 freq1 做单点 DFT

measure_tone_by_dft(fft_buffer, freq1, &amp1, &ph1);

// 对 freq2 做单点 DFT

measure_tone_by_dft(fft_buffer, freq2, &amp2, &ph2);

单点 DFT 的实现：

static void measure_tone_by_dft(const float32_t *x,   // 去直流数据

float32_t freq,       // 感兴趣频率（Hz）

float32_t *amp_out,   // 输出幅度

float32_t *phase_out) // 输出相位

{

float32_t omega = 2π * freq / SAMPLE_RATE;  // 数字角频率

float32_t c_step = cos(omega);              // 每步 cos 旋转量

float32_t s_step = sin(omega);              // 每步 sin 旋转量

// 用递推生成 cos/sin 序列（避免每点都调用三角函数）

float32_t c = 1.0f, s = 0.0f;  // 从 n=0 开始：cos(0)=1, sin(0)=0

float32_t re = 0.0f, im = 0.0f;

for (uint32_t n = 0; n < 2048; n++) {

float32_t xn = x[n] * window_buf[n];     // 加窗后的采样值

re += xn * c;                             // 与 cos(ωn) 相关

im -= xn * s;                             // 与 -sin(ωn) 相关（注意负号）

// 递推：cos(ω(n+1)) = cos(ωn)cos(ω) - sin(ωn)sin(ω)

//       sin(ω(n+1)) = sin(ωn)cos(ω) + cos(ωn)sin(ω)

float32_t next_c = c * c_step - s * s_step;

float32_t next_s = s * c_step + c * s_step;

c = next_c;

s = next_s;

}

// 幅度归一化：除以 N × coherent_gain，乘以 2（双边谱→单边幅度）

*amp_out = 2.0f * sqrt(re² + im²) / (2048 * window_coherent_gain);

// 相位：atan2(im, re) 是余弦相位，加 π/2 转换为正弦相位

*phase_out = wrap_to_pi(atan2f(im, re) + π/2);

}

关键理解：

1. DFT 本质：对于频率 f，计算采样序列与该频率的复指数 e^{-jωn} 的内积。re 对应与 cos 的相关，im 对应与 sin 的相关（注意代码中 im -= xn * s 正好对应 e^{-jωn} = cos(ωn) - j*sin(ωn)）。

2. 递推生成正弦/余弦：利用三角恒等式 cos(a+b) = cos(a)cos(b) - sin(a)sin(b)，每步只需 2 次乘法 + 2 次加法，避免每点调用 cosf()/sinf()（在 2048 点 × 2 频率下能节省约 4096 次三角函数调用）。

3. 为什么返回的是正弦相位：atan2(im, re) 给出的是相对于余弦波的相位（cos 相位为 0 对应信号在 n=0 时达到正峰值）。加 π/2 转换为正弦波相位（sin 相位为 0 对应信号在 n=0 时从 0 开始上升）。

4. 幅度还原：除以 N * coherent_gain 补偿了窗函数对幅值的衰减，乘以 2 是因为只取了正频率（双边频谱的一半能量）。

为什么需要 DFT 而不用 FFT 结果：

FFT 只能给出 bin 中心频率（48.83Hz 的整数倍）处的复数结果

如果真实频率是 1003.7Hz（落在 bin 20 和 21 之间），直接用 FFT bin 20 的结果会有显著的幅度和相位误差

单点 DFT 允许以任意精度的频率（已由抛物线插值得到）进行测量，给出准确的幅值和相位

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 6：频率分配（低→A，高→B）

if (freq1 <= freq2) {

freq_L = freq1; amp_L = amp1; ph_L = ph1;  // 低频 → A 通道

freq_H = freq2; amp_H = amp2; ph_H = ph2;  // 高频 → B 通道

} else {

freq_L = freq2; amp_L = amp2; ph_L = ph2;

freq_H = freq1; amp_H = amp1; ph_H = ph1;

}

简单地将频率较低的分量分配给通道 A，较高的分配给通道 B。这个策略保证了即使信号发生器改变了频率组合，通道分配也始终保持一致。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 7：频率跳变检测与 EMA 平滑

// 通道 A（低频）

if (|freq_L - center_freq_A| > 100.0f) {

center_freq_A = freq_L;      // 瞬间锁定：检测到频率跳变

pll_int_A = 0.0f;            // 清积分历史（防止跑飞）

} else {

center_freq_A += 0.03 * (freq_L - center_freq_A);  // EMA 平滑

}

// 通道 B（高频）同理

if (|freq_H - center_freq_B| > 100.0f) {

center_freq_B = freq_H;

pll_int_B = 0.0f;

} else {

center_freq_B += 0.03 * (freq_H - center_freq_B);

}

EMA（指数移动平均）原理：

new_center = old_center + α * (measured - old_center)

= α * measured + (1-α) * old_center

α = 0.03 意味着新测量值权重仅 3%，历史值权重 97%——这是一个极强的平滑，适合稳定运行中避免 FFT 噪声干扰。但当频率突变（>100Hz），瞬间锁定机制绕过平滑，快速响应。

为什么需要清空积分（`pll_int = 0`）： 积分项 pll_int 是对历史相位误差的累积。如果频率从 1kHz 跳变到 5kHz，旧的积分值还在基于旧的频率偏差计算，不清零会导致 PLL 失控。

幅值平滑同理：

amp_A += 0.05 * (amp_L - amp_A);

amp_B += 0.05 * (amp_H - amp_B);

α = 0.05，比频率平滑快一些，因为幅度测量本身就比频率测量稳定。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 8：PLL 相位误差计算

这是整个锁相环的核心传感器：

err_A = wrap_to_pi( wrap_to_pi(ph_L + PHASE_SHIFT_A) - phase_A );

err_B = wrap_to_pi( wrap_to_pi(ph_H + PHASE_SHIFT_B) - phase_B );

逐步解剖：

1. `ph_L` 是 DFT 测得的输入信号当前相位（相对于 n=0 的正弦参考）

2. `ph_L + PHASE_SHIFT_A` = 输入相位 + 90°：这就是目标输出相位。我们想要 A 路输出比输入超前 90°

3. `phase_A` 是 NCO 当前的瞬时相位（即上一个 block 结束时输出相位停留的位置）

4. 差值 = 目标相位 - 当前相位 = "我还需要转多少才能对齐"

5. 双重 `wrap_to_pi`：第一次将目标相位归一化到 [-π, π]，第二次将误差归一化到 [-π, π]。两个 wrap 是安全的——即使目标相位被 wrap 了，误差在 ±π 范围内的物理意义仍然是正确的。

`wrap_to_pi` 实现：

static float32_t wrap_to_pi(float32_t x) {

while (x >  π) x -= 2π;

while (x < -π) x += 2π;

return x;

}

将任意角度折叠到 [-π, π] 范围内。这是相位运算中最重要的工具函数——没有它，相位差可能被错误解读（比如差 350° 应该被理解为差 -10°）。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 9：PLL PI 控制器与积分抗饱和

/* 仅在信号足够强（非噪声）时驱动 PLL */

if (amp_L > 20.0f) {

phase_A += PLL_KP * err_A;                              // 比例项：瞬时相位修正

pll_int_A += PLL_KI * err_A * SAMPLE_RATE / (2π);       // 积分项：频率修正累积

} else {

pll_int_A = 0.0f;  // 断线保护：清零积分

}

// 积分抗饱和 (Anti-windup)：限幅 ±50Hz

if (pll_int_A > 50.0f)  pll_int_A = 50.0f;

if (pll_int_A < -50.0f) pll_int_A = -50.0f;

PI 控制器的数学形式：

PLL 的输出 = ① FFT 追踪频率 + ② PI 修正

① center_freq_A：FFT 粗测 + EMA 平滑后的频率（大范围但可能有稳态误差）

② PI 控制器的输出 pll_int_A：

pll_int = KI * Σ(err) * Ts          (离散积分)

└── KI * err * fs * Ts ──┘

其中 Ts = 1/fs = 1/100000 = 10μs（采样周期）

实际代码中 pll_int_A += KI * err * SAMPLE_RATE / (2π)：

KI = 0.0005

err 单位：弧度

每个采样点的积分增量 = 0.0005 * err * 100000 / (2π) ≈ 7.96 * err

这意味着每个采样周期（10μs），积分项累积约 8×相位误差，2048 个采样周期（一个 block）约等于 20.48ms，可以累积出有意义的频率修正。

比例项 `phase_A += KP * err_A`：

直接在 NCO 相位上施加瞬时修正

KP = 0.08 意味着 1 弧度的相位误差会立即让 NCO 相位跳 0.08 弧度

这个修正不做频率调整，是一次性的相位跳变

效果：快速对齐瞬时相位

为什么 P 项直接改 phase 而 I 项存到 pll_int：

P 负责"快速拉回"，处理相位偏差的即刻纠正——像一个弹簧

I 负责"持久纠偏"，慢慢把 NCO 运行频率微调到与输入完全一致——像一个积分器，补偿晶振频率误差

积分抗饱和（Anti-windup）：

如果长时间没有输入信号，积分项可能累积到极大值

一旦信号恢复，巨大的积分值会让 NCO 频率严重偏离，难以收敛

限幅 ±50Hz 确保 PLL 最多修正 50Hz 的误差（远超正常晶振 ppm 级别的偏差）

结合断线保护（amp < 20 时清零积分），双重安全

────────────────────────────────────────────────────────────

### 步骤 10：NCO 数字振荡器与连续相位合成

这是最终生成输出波形的环节，也是相位连续性的关键。

#### 10.1 NCO 运行频率的确定

float32_t nco_freq_A = center_freq_A + pll_int_A;  // FFT粗频 + PLL微调

float32_t nco_freq_B = center_freq_B + pll_int_B;

step_A = 2π * nco_freq_A / SAMPLE_RATE;   // 每个采样点相位增量

step_B = 2π * nco_freq_B / SAMPLE_RATE;

例如：center_freq_A = 1000Hz, pll_int_A = 0.5Hz → nco_freq_A = 1000.5Hz → step_A = 2π × 1000.5 / 100000 ≈ 0.06286 弧度/采样

#### 10.2 逐点波形生成

for (uint32_t i = 0; i < 2048; i++) {

// 根据当前相位计算正弦值

float32_t valA = 2048 + 0.8 * amp_A * sin(phase_A);

float32_t valB = 2048 + 0.8 * amp_B * sin(phase_B);

// 写入 DAC DMA 缓冲区（12-bit 饱和处理）

dac_A_dma_buf[offset + i] = (uint16_t)__USAT((int32_t)valA, 12);

dac_B_dma_buf[offset + i] = (uint16_t)__USAT((int32_t)valB, 12);

// 相位累加（DDS 核心）

phase_A += step_A;

phase_B += step_B;

// 相位归一化到 [0, 2π)

if (phase_A >= 2π) phase_A -= 2π;

if (phase_A < 0)   phase_A += 2π;

// B 路同理

}

这是 NCO（Numerically Controlled Oscillator）的经典 DDS（Direct Digital Synthesis）实现：

phase[n+1] = phase[n] + step    (模 2π)

output[n]  = DAC_CENTER + GAIN * amplitude * sin(phase[n])

step = 2π * frequency / sample_rate：每采样点的相位增量

phase 是持续累加的，不会在 block 之间重置

phase 是 static 全局变量，跨 block 保持

#### 10.3 相位连续性的保证机制

这是整个系统设计中最精妙的部分。让我们逐步分析：

关键问题：如果 block 之间 NCO 频率变了（因为 PLL 做了修正），输出波形会不会出现相位跳变（断点）？

答案是：不会。原因如下：

1. `phase_A` 是持久状态变量，永不重置

`c

static float32_t phase_A = 0.0f;   // 全局 static，跨 block

它不是每个 block 从头开始算的，而是从上一个 block 的最后一个采样点继续。

2. 频率变化通过改变步长而非重置相位来实现

当 PLL 修正了 nco_freq_A，只改变了 step_A。下一个采样点的相位是：

phase_A = 上一次的phase_A + 新的step_A

这是一个一阶连续的过程。相位永远不会跳变。

3. P 项修正的含义再审视

`c

phase_A += PLL_KP * err_A;   // 在进入 for 循环之前执行一次

这行代码在进入 2048 点生成循环之前对 phase_A 做了一个微小的瞬时调整。这个调整的量 KP * err_A = 0.08 * err_A 即使 err_A 达到最大值 π（180°），也就跳 0.08π ≈ 14.4°。这个微调在数学上等价于"PLL 锁相环的相位校正带宽内的平滑过渡"，听觉（或在示波器上）是不可感知的。

4. 频率缓慢变化而非突变

center_freq 经 EMA 平滑（α=0.03），pll_int 经积分缓慢累积（KI=0.0005），所以 nco_freq 的变化极其平缓。步长 step 在两个相邻采样点之间的变化微乎其微。

数学证明：

设 block N-1 结束时 phase = φ₀，block N 的步长从 s₁ 变为 s₂（因为 PLL 修正了频率）：

block N-1 最后一点：val = sin(φ₀)，phase 变为 φ₀ + s₁（但模2π后可能 wrap）

block N 第一点：val = sin(φ₀') 其中 φ₀' 就是 block N-1 结束时的 phase 值

两个 block 之间没有 phase 的"重置"或"跳变"

但注意： block N 开始前有一个 P 项修正：

φ₀' = φ₀_final + KP * err    （约 0~14° 的微调）

这是有意的、受控的修正——正是这个微调，让输出相位慢慢"追上"变化的输入相位。

图示：

时间 →

Block 0: [sin(φ₀) sin(φ₁) sin(φ₂) ... sin(φ₂₀₄₇)]

↓ phase 继续累加，不清零

Block 1: [sin(φ₂₀₄₈) sin(φ₂₀₄₉) ... sin(φ₄₀₉₅)]

↓

Block 2: [sin(φ₄₀₉₆) ...                    ]

phase 从 0 一直累加，经过成百上千个 block，形成一个理论上永远连续的正弦波相位轨迹。

#### 10.4 相位溢出处理

if (phase_A >= 2π) phase_A -= 2π;

if (phase_A < 0)   phase_A += 2π;

float32_t 的精度在 2π × 10¹² 个周期后才会出现 ULP > 步长的问题，在 100kHz 采样率下需要数百年，根本不是问题。简单的条件减法足够。

#### 10.5 输出保护

#define OUT_GAIN  0.8f

val = DAC_CENTER + OUT_GAIN * amp * sin(phase);

dac_buf[i] = (uint16_t)__USAT((int32_t)val, 12);

OUT_GAIN = 0.8：即使输入信号峰值达到 ADC 满量程，输出也不会削顶

__USAT(val, 12)：ARM 内建的无符号饱和指令，保证输出在 [0, 4095] 范围内

DAC_CENTER = 2048：12-bit DAC 的中点值（约 1.65V）

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. PLL 锁相环控制理论解析

### 4.1 系统可以理解为两级 PLL

输入信号相位 θ_in

│

▼

┌─────────────┐      ┌──────────────┐      ┌────────────┐

│ FFT + DFT   │─────▶│ 锁频环 (FLL)  │─────▶│ 锁相环 (PLL)│

│ 测频测相     │      │ freq→center  │      │ phase→NCO  │

└─────────────┘      └──────────────┘      └────────────┘

│                      │

粗大范围跟踪            精细相位锁定

频差 < 100Hz 慢跟        PI 控制器

频差 > 100Hz 瞬锁        ±50Hz 积分修偏

FLL（锁频环）部分： center_freq 跟踪 FFT 测量的大致频率，提供粗粒度的频率跟踪（精度约 48.8Hz bin + 抛物线插值 + EMA 平滑）

PLL（锁相环）部分： pll_int 提供细粒度的频率微调（±50Hz 范围），加上 phase_A += KP*err 的瞬时相位修正，完成精细的相位锁定

### 4.2 PLL 的传递函数（连续时间近似）

PLL 的相位修正量：

Δphase = KP * err + KI * ∫ err dt * (fs / 2π)

令 s-domain 中：

H(s) = θ_out / θ_in = (KP*s + KI*fs/(2π)) / (s² + KP*s + KI*fs/(2π))

这是一个二阶锁相环（Type II），有：

带宽 ≈ KP/2 = 0.04 rad/sample ≈ 637 Hz（相对 100kHz 采样率）

阻尼 ≈ KP / (2 * sqrt(KI * fs/(2π))) ≈ 1.0（临界阻尼，兼顾速度与稳定）

### 4.3 固定相移的实现

目标输出相位 = 输入相位 + PHASE_SHIFT

PHASE_SHIFT_A = +π/2  →  输出超前输入 90°

PHASE_SHIFT_B = -π/4  →  输出滞后输入 45°

误差计算：

err = (θ_in + PHASE_SHIFT) - θ_out

= (θ_in + PHASE_SHIFT) - θ_out

当 PLL 锁定（err ≈ 0）：

θ_out ≈ θ_in + PHASE_SHIFT  ✓

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. 相位连续性：核心保证机制

### 5.1 跨 block 相位连续

一个常见误解是："每次 Process_DSP_Block 重新生成 2048 个点，相位会不会从头开始？"

不会。 原因已经在 3.10.3 节详细说明了，这里再强调核心点：

static float32_t phase_A = 0.0f;   // ⬅ 全局持久状态

phase_A 和 phase_B 是文件作用域的 static 变量，在整个程序的生命周期中只初始化一次（在 main() 之前由 C 运行时初始化为 0）。每个 Process_DSP_Block 调用都从上次调用结束时的相位继续累加。

### 5.2 跨频率变化的相位连续

当输入信号从 1kHz 变为 5kHz 时：

1. FFT 在下一次测量时检测到 |freq_L - center_freq_A| > 100Hz

2. center_freq_A 瞬间更新为 5000Hz

3. pll_int_A 清零

4. step_A 从 2π*1000/100000 变为 2π*5000/100000

5. phase_A 不变，仍然保持上一刻的值

6. 从下一采样点开始，波形以新的频率继续——

这个过渡在示波器上看不到任何"咔嚓"声或跳变。唯一的代价是相位偏移可能短暂偏离目标的 +90°，但 PLL 会在几个 block 内重新锁定。

### 5.3 P 项瞬时修正的影响

phase_A += PLL_KP * err_A;   // 在 for 循环之前执行

这确实是相位的一次不连续跳变。但这个跳变的量级：

KP = 0.08

err_A 的最大有效范围经 wrap_to_pi 后为 [-π, π]（±180°）

单次最大跳变 = 0.08 × π = 0.251 弧度 ≈ 14.4°

在实际正常运行中（信号稳定，PLL 接近锁定），err_A 只有几度甚至不到一度，跳变几乎为零。

此外，这个微跳变发生在两个 block 之间的边界，不在 block 内部的连续采样点之间。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. 时序与实时性分析

### 6.1 关键时间参数

| 参数 | 值 | 计算 |
| --- | --- | --- |
| 采样周期 | 10 μs | 1/100kHz |
| 每个 block 时间 | 20.48 ms | 2048/100000 |
| DMA 传输时间 | ≈ 20.48 ms | 无需 CPU 介入 |
| CPU 处理时间 | **必须 < 20.48ms** | 否则丢帧 |
| PLL 积分时间常数 | ~2 秒 | 1/(KI×fs/2π) 数量级 |

### 6.2 计算量估算

Process_DSP_Block 中主要的计算开销：

| 操作 | 次数 | 每次开销 |
| --- | --- | --- |
| 去直流（加法） | 2048 | ~10ns (480MHz) |
| 加窗（乘法+赋值） | 2048×2 | ~20ns |
| 2048 点 CFFT | 1 | 约 100μs (CMSIS-DSP 优化) |
| 幅度谱 | 1024 | ~50μs (sqrt 较慢) |
| 抛物线插值 | 2 | ~100ns |
| 单点 DFT | 2048×2=4096 点 | ~150μs (三角递推) |
| NCO 生成 | 2048×2 路 | ~200μs |
| Cache 操作 | 2 次 | ~5μs |

总计约 700-900 μs，远小于 20.48ms 的时限。STM32H723 @ 480MHz 处理这个任务绰绰有余。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. 参数调优指南

### 7.1 快速参考：症状 → 对策

| 症状 | 调什么 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 波形高频抖动 | `PLL_KP` | **减小** (如 0.04) |
| 频率变化后很久才对齐 | `FREQ_ALPHA` | **增大** (如 0.1) |
| 波形缓慢来回摆动 | `PLL_KI` | **减小** (如 0.0001) |
| 频率漂移长时间无法消除 | `PLL_KI` | **增大** (如 0.002) |
| 两个信号太近分不开 | `PEAK_GUARD_BINS` | **减小** (如 8) |
| 频谱泄漏导致误识别 | `PEAK_GUARD_BINS` | **增大** (如 24) |
| 极低频信号锁不住 | `DC_IGNORE_BINS` | **减小** (如 1) |
| 拔线后波形乱飞 | `SIGNAL_THRESHOLD` | **增大** (如 50) |
| 弱信号锁不住 | `SIGNAL_THRESHOLD` | **减小** (如 5) |
| 频率突变后长时间不稳定 | `PLL_KI` 积分限幅 | **减小**限幅值 |
| 波形幅度波动大 | `AMP_ALPHA` | **减小** (如 0.02) |
| 启动时幅度上升太慢 | `AMP_ALPHA` | **增大** (如 0.1) |

### 7.2 参数之间的关系

快速响应 ←─────────────────────────→ 稳定抗噪

大 KP      小 KP

大 KI      小 KI

大 ALPHA   小 ALPHA

小 guard   大 guard

实际调参时，建议一次只改一个参数，观察效果后再调下一个。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 附录 A：内存布局总结

STM32H723ZG 内存域：

┌──────────────────────────────┐

│ ITCM (64KB @ 0x00000000)     │ ← Process_DSP_Block, estimate_freq_parabolic,

│                              │   measure_tone_by_dft, DCache_xxx, wrap_to_pi

├──────────────────────────────┤

│ DTCM (128KB @ 0x20000000)    │ ← fft_buffer[4096], mag_buffer[1024],

│                              │   window_buf[2048], FIR/IIR状态

├──────────────────────────────┤

│ RAM_D1 (512KB AXI @ 0x24000000)│ ← adc_dma_buf[4096], dac_A_dma_buf[4096],

│                              │   dac_B_dma_buf[4096], uart buffer

├──────────────────────────────┤

│ RAM_D2 (288KB @ 0x30000000)  │ ← 测试用

├──────────────────────────────┤

│ RAM_D3 (64KB @ 0x38000000)   │ ← blue_en, blue_PIN

├──────────────────────────────┤

│ SDRAM (32MB @ 0xC0000000)    │ ← 大缓冲（未在 DSP 中使用）

└──────────────────────────────┘

设计思想：

热代码 → ITCM（0 等待，双发射）

热数据（FFT 计算）→ DTCM（0 等待）

DMA 数据 → RAM_D1（AXI，高带宽，可 Cache）

这样 DMA 和 CPU 计算各用各的总线，互不阻塞

────────────────────────────────────────────────────────────

## 附录 B：DSP 初始化

void DSP_Process_Init(void)

{

arm_cfft_init_f32(&fft_inst, 2048);    // 初始化 FFT 实例（查表）

// 预计算 Hann 窗

window_coherent_gain = 0.0f;

for (uint32_t n = 0; n < 2048; n++) {

window_buf[n] = 0.5 - 0.5 * cos(2π * n / 2047);

window_coherent_gain += window_buf[n];

}

window_coherent_gain /= 2048;  // ≈ 0.5

}

Hann 窗只计算一次（上电初始化时），后续每个 block 直接查表使用，避免了重复计算三角函数的开销。

────────────────────────────────────────────────────────────

**文档结束**

>

本文档旨在对 `Process_DSP_Block` 的每一行代码提供深度理解。如有疑问或需要进一步分析某个环节，可以在此基础上继续讨论。